一. 项目描述

项目背景

浙江作为水乡省份，河道纵横、水环境治理需求迫切，传统水质监测依赖人工巡检与实验室检测，存在周期长、覆盖窄、预警滞后等问题，难以适配 “数字浙江”“五水共治” 的高效治理要求。轻量化深度学习与边缘计算技术的成熟，为低成本、实时化的河道水质智能监测提供了可行路径。

项目目标

构建一套基于轻量化深度学习的浙江河道水质智能监测与预警系统，实现对河道浑浊度、污染物类型、水位异常等指标的自动识别与实时预警，为基层水利部门提供高效、低成本的水环境监管工具。

适用范围

适用场景：浙江境内中小型河道、偏远水库、乡村沟渠等网络受限或人力不足的水环境监测场景。

用户群体：基层水利管理单位、环保监测部门、乡镇治水工作人员。

术语与定义

轻量化深度学习：参数规模小、算力需求低的深度学习模型，适配嵌入式设备部署。

边缘计算：在数据采集端就近完成数据处理与推理，减少云端传输依赖。

水质异常预警：系统识别到水质指标偏离正常范围时，自动推送告警信息。

二. 需求概述

业务需求

响应浙江水利数字化转型政策，解决传统监测 “效率低、成本高、预警慢” 的痛点，满足基层水利部门对河道水质实时感知、快速预警的业务需求，提升水环境治理精细化水平。

用户需求

性能需求：模型推理延迟≤2 秒，单设备支持≥4 路视频流同时处理。

易用性需求：提供可视化 Web 界面，支持手机端查看监测数据与告警信息。

安全性需求：监测数据加密存储，用户访问需权限控制。

成本需求：硬件部署成本≤500 元 / 点位，适合大规模推广。

系统功能需求

系统核心分为数据采集模块、智能分析模块、预警推送模块、可视化管理模块四大模块，各模块协同完成从数据输入到结果输出的全流程。

三. 功能需求

1.功能列表

- (1)河道影像 / 数据采集

- (2)水质特征智能识别

- (3)异常状态自动预警

- (4)监测数据可视化展示

- (5)用户权限与日志管理

2.功能描述

- (1).河道影像 / 数据采集

输入：河道摄像头 / 无人机视频流、传感器采集的水质结构化数据。

处理逻辑：按固定帧率截取影像帧，同步采集水质传感器数据，完成数据格式标准化。

输出：标准化影像数据与结构化水质数据。

- (2).水质特征智能识别

输入：标准化影像数据与结构化数据。

处理逻辑：调用轻量化深度学习模型，对影像进行语义分割，识别水质浑浊度、污染物类型，结合传感器数据判断异常状态。

输出：水质分类结果与异常标签。

- (3).异常状态自动预警

输入：水质异常标签与对应点位信息。

处理逻辑：根据异常等级（轻度 / 中度 / 重度）生成告警信息，通过短信、平台推送方式通知用户。

输出：告警记录与通知消息。

- (4).监测数据可视化展示

输入：历史监测数据、告警记录。

处理逻辑：按时间、区域维度统计数据，生成水质趋势曲线、异常分布热力图。

输出：Web 端可视化报表、数据导出接口。

- (5).用户权限与日志管理

输入：用户操作行为、系统运行日志。

处理逻辑：划分管理员 / 普通用户权限，记录数据访问、模型推理、告警推送等操作。

输出：权限配置界面、操作日志列表。

使用场景

某乡镇水利管理员通过系统查看辖区河道实时监测画面，系统识别到某河段出现重度浑浊异常，自动推送短信告警；管理员登录 Web 端查看该点位历史水质趋势曲线，确认污染持续时间，协调人员前往现场处置。

四. 非功能需求

性能要求

单帧影像推理时间≤200ms，端到端延迟≤2 秒。

支持≥100 个监测点位并发接入，服务器端并发处理能力≥500 QPS。

安全性要求

监测数据采用 AES-256 加密存储，传输过程采用 HTTPS 协议。

用户访问采用角色权限控制，敏感操作需二次验证。

可靠性要求

系统全年在线率≥99.5%，支持断点续传与故障自动恢复。

模型精度≥85%，误报率≤5%。

可扩展性要求

模块采用微服务架构设计，支持新增水质识别类型、替换深度学习模型。

支持对接第三方水利平台 API，实现数据互通。

兼容性要求

边缘端支持 Linux/Android 系统，适配树莓派、Jetson Nano 等嵌入式设备。

服务端支持 Docker 容器化部署，兼容主流云服务器。

五. 数据需求

数据输入

数据类型：河道 RGB 影像（JPG/PNG 格式）、水质传感器数据（JSON 格式，包含 pH、浊度、COD 等指标）。

数据来源：现场摄像头采集、无人机航拍、公开水质监测数据集（如浙江水利厅开放数据）。

数据存储

存储方式：边缘端采用本地文件存储原始影像，服务端采用 MySQL 存储结构化数据，MongoDB 存储非结构化日志。

数据结构：设计监测点表、水质数据表、告警记录表、用户权限表，建立外键关联。

数据输出

输出格式：JSON 格式告警数据、CSV 格式历史数据报表、PNG 格式可视化图表。

输出方式：RESTful API 接口、Web 端可视化页面、短信 / 微信推送告警。

六. 约束条件

技术约束

编程语言：Python（模型训练、边缘推理）、Java/Go（服务端开发）。

开发框架：PyTorch/TensorFlow Lite（模型轻量化）、Spring Boot（服务端）、Vue.js（前端）。

硬件约束

边缘端最低配置：树莓派 4B（4GB 内存）、摄像头模块、4G/5G 通信模块。

服务端最低配置：2 核 4G 云服务器，支持 500GB 数据存储。

法规约束

遵守《中华人民共和国数据安全法》《浙江省水利数据共享管理办法》，保障用户隐私与数据安全。

监测数据仅用于水环境治理，不得泄露敏感地理信息。

预算与时间约束

人员时间投入：2 人小组，总计投入 120 人时。

开发周期：8 周（需求分析 2 周、设计开发 4 周、测试优化 2 周）。

成本控制：单点位硬件成本≤500 元，整体项目预算≤5000 元。

七. 关键算法或核心模块的需求描述

算法描述

核心采用轻量化 CNN（MobileNetV2）+ U-Net语义分割模型，对河道影像进行像素级分类，识别水质浑浊度与污染物类型；结合 LSTM 时序模型，对传感器数据进行异常检测，提升预警准确性。

算法性能要求

计算复杂度：模型参数量≤5MB，浮点运算量≤1GFLOPs。

内存占用：边缘端运行时内存≤512MB。

实时性要求：单帧推理≤200ms，满足实时监测需求。

算法优化方向

数据采集优化：针对浙江河道场景，扩充本地数据集，提升模型泛化能力。

模型压缩优化：采用知识蒸馏、量化感知训练，进一步减小模型体积。

并行计算优化：利用边缘设备 GPU/ NPU 加速推理，提升处理效率。

八. 接口需求

内部接口

数据采集→智能分析：传递标准化影像与传感器数据，采用 JSON 格式。

智能分析→预警推送：传递异常标签与点位信息，采用 HTTP 请求。

预警推送→可视化管理：传递告警记录，采用 MQTT 消息队列。

外部接口

对接浙江水利厅数据开放 API，获取历史水质监测数据。

对接短信平台 API，实现告警信息推送。

对接第三方地图 API，展示监测点位分布。

接口协议

设备端与服务端：采用 MQTT 协议传输实时数据。

服务端与前端：采用 RESTful API 接口，基于 HTTP/HTTPS 协议。

模型推理：采用 gRPC 协议，提升边缘端与服务端通信效率。

九. 测试需求

功能测试

验证数据采集、模型推理、预警推送、可视化等核心功能是否符合需求，覆盖正常 / 异常场景下的流程完整性。

性能测试

测试模型推理延迟、服务器并发处理能力、数据存储读写效率，确保满足性能指标要求。

安全测试

验证数据加密、权限控制、防注入等安全机制有效性，防范数据泄露与非法访问。

用户体验测试

邀请基层水利工作人员试用系统，评估界面易用性、操作流畅度与告警响应及时性，优化交互设计。

十. 风险分析

潜在技术风险

模型精度不达标：浙江河道场景复杂，光影、水流变化可能导致识别准确率下降。

边缘设备算力不足：轻量化模型在低端硬件上可能出现推理延迟超标。

网络不稳定：偏远区域网络中断可能导致数据上传与告警推送失败。

项目管理风险

开发周期延长：模型调优、硬件适配可能超出预期时间。

预算超支：硬件采购、云服务器费用可能超出预算。

解决方案

技术风险：扩充浙江本地数据集，采用模型蒸馏优化算力消耗，边缘端本地缓存告警数据，网络恢复后自动补传。

管理风险：制定分阶段开发计划，预留 10% 缓冲时间；优先选用低成本硬件，采用按需付费云服务。

十一. 结论与下一步计划

总结

本项目聚焦浙江河道水质监测痛点，通过轻量化深度学习与边缘计算技术，构建一套低成本、实时化的智能监测预警系统，覆盖数据采集、智能分析、预警推送、可视化管理全流程，满足基层水利部门的业务需求与性能要求。

下一步工作

- 概要设计：完成系统架构图、模块划分与接口定义。

- 详细设计：明确数据库表结构、模型网络结构、功能模块交互流程。

- 技术选型：确定开发框架、硬件平台与第三方服务。

- 原型开发：完成核心模块原型开发与基础功能验证。

- 系统调优：优化模型精度与推理速度，提升系统稳定性。

- 综合测试：开展功能、性能、安全与用户体验测试，完善系统。

分工：朱益坤撰写，单智屹修改